基于紫光同创 RISC-V 指令集 CPU 的
智能视觉处理平台

参赛队成员：（请填写姓名）

硬件平台：盘古 MES2L676-200HP-MINI（PG2L200H-6FBB676）

开发工具：Pango Design Suite 2022.2-SP6.4

文档日期：2026-10-22

第一部分 设计概述

1.1 设计目的

本作品基于紫光同创 PG2L200H FPGA 自主设计并实现了一颗 32 位 RISC-V 处理器核，并围绕该处理器构建了一个完整的智能视觉处理 SoC 平台。处理器采用五级流水线、RV32I 指令集并扩展 Zmmul 乘法子集，运行于 93.75 MHz；SoC 集成了 DDR3 存储控制器、OV5640 图像传感器接口、HDMI 视频输出、INT8 卷积神经网络加速器以及 UART 固件加载器等模块。

本作品的目标是验证"自研 RISC-V 处理器 + 硬件 AI 加速 + 实时视频通路"这一完整技术栈在国产 FPGA 上的可行性：摄像头采集的图像经自研 CPU 调度、DDR3 缓存、硬件 CNN 推理后，推理结果通过硬件 OSD 叠加模块直接回显到 HDMI 画面上，形成一条从采集到显示的闭环链路，全程不依赖任何外部处理器。

1.2 应用领域

本平台以自研 RISC-V 处理器为核心，具备通用计算与视觉推理双重能力，可应用于以下场景：

工业视觉检测：嵌入式产线缺陷检测、零件分类与尺寸测量，硬件 CNN 可在毫秒级完成单帧推理。

智能安防与边缘计算：本地完成目标识别，无需上传云端，兼顾实时性与数据隐私。

教学与研究：完整的自研 CPU + SoC + AI 加速链路，是计算机体系结构与嵌入式系统教学的理想实验平台。

国产化替代：全链路基于紫光同创 FPGA 与 RISC-V 开放指令集，为芯片与工具链国产化提供可行路径。

1.3 主要技术特点

自主设计五级流水 RISC-V 处理器核，支持 RV32I 全部整数指令与 Zmmul 乘法扩展。

处理器主频 93.75 MHz，由 DDR3 控制器输出的 ddrphy_sysclk 供给，全系统单时钟域协同。

DDR3 存储子系统带指令/数据行缓冲（line buffer + tag 匹配），显著降低了 DDR 单笔事务延迟对性能的影响。

完整的实时视频通路：OV5640 采集 → DDR3 双缓冲 → 异步 FIFO → HDMI 720p60 输出，全链路无压缩。

自研 INT8 卷积神经网络加速器，单次推理仅 6.26 ms，等效算力约 160 次/秒。

硬件 OSD 叠加模块，将推理类别直接叠加到 HDMI 画面上，不占用 CPU 与总线带宽。

13 项 64 位硬件性能计数器，为体系结构优化提供精确的量化依据。

1.4 关键性能指标

1.4.1 FPGA 资源占用情况

本作品使用盘古 MES2L676-200HP-MINI 开发板，板载 PG2L200H-6FBB676 器件，具有 159,800 个 LUT、319,600 个寄存器、415 个 DRM36K 块存储器与 740 个 APM 乘法单元。表 1 为本作品的资源消耗情况。

表 1 板载资源消耗

| 资源类型 | 已使用 | 总量 | 占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| LUT（查找表） | 20,453 | 159,800 | 12.80% |
| Register（寄存器） | 19,720 | 319,600 | 6.17% |
| DRM36K（块存储器） | 27.5 | 415 | 6.63% |
| APM（乘法单元） | 8 | 740 | 1.08% |
| I/O 端口 | 108 | 400 | 27.00% |
| Latch（锁存器） | 0 | — | — |

分析：整体资源占用率较低（LUT 12.80%、寄存器 6.17%），为后续扩展预留了充足空间。块存储器占用 6.63% 主要来自 DDR3 控制器、图像缓冲 FIFO 与 CNN 的激活内存；乘法单元仅用 8 个（1.08%），其中 Zmmul 扩展使用一个 33×33 有符号乘法器 IP 覆盖全部四种乘法指令。

1.4.2 CPU 跑分情况

本作品的 CPU 性能测试采用 CoreMark 1.0 标准程序，编译器为 GCC 15.2.0，编译选项为 -Os，目标架构 RV32I/ILP32，测试数据集大小 666。具体结果如表 2 所示。

表 2 CPU 跑分测试情况

| 测试项 | 主频 | 迭代次数 | 运行时间(s) | 每秒迭代(iter/s) | CoreMark/MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正式跑分 | 93.75 MHz | 700 | 10.814 | 64.728812 | 0.690441 |
| 短跑交叉验证 | 93.75 MHz | 60 | 0.927 | 64.723336 | 0.690449 |
| 历史基准（优化前） | 93.75 MHz | 60 | 17.750 | 3.380277 | 0.036 |

分析：两次独立跑分（迭代数相差 11.7 倍）的分数仅相差 0.008%，测量结果高度可靠。与优化前的历史基准（0.036 CoreMark/MHz）相比，性能提升约 19.1 倍。该提升主要来自 DDR3 桥内引入的指令/数据行缓冲：优化前每条取指与每次访存都需经过DDR 单笔事务桥，延迟约为正常值的 50 倍；加入行缓冲后，命中时不再访问 DDR，彻底消除了这一瓶颈。

CoreMark/MHz 为 0.690，处于"无分支预测、仅具备行缓冲的五级流水设计"的合理区间（业界参考：简单 FPGA 教学核约 0.3~0.6，带 BTB 与完整 Cache 的优化核约 1.0~1.5）。

1.5 主要创新点

自研处理器 + 自研加速器的紧耦合设计：CNN 加速器以 MMIO 形式挂载在自研总线上，CPU 通过普通 load/store 指令即可驱动推理，架构清晰且易于扩展。

全链路无压缩的实时视频通路：1280×720 RGB565 数据以 27.8 MB/s 写入 DDR3、以 110.6 MB/s 读出送显示，仅占用 DDR3 带宽的 3.25%，画质不受传输环节影响。

硬件 OSD 叠加：识别结果由硬件直接合成到视频像素流中，不占用总线与 CPU，也不需修改总线互连结构，实现代价极低。

UART 固件加载器 + 软重启回 Loader：固件通过串口写入 DDR3 后运行，运行结束可跳回 0x0 的 Loader 重新加载，使"烧一次位流、反复迭代固件"成为可能。

可复用的性能测量基础设施：13 项 64 位硬件计数器配合 CoreMark，使每一次 RTL 改动都能被精确量化（本次优化的 19.1 倍提升即由此定位）。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本作品的 SoC 以自研 RISC-V 处理器为核心，通过数据总线连接 DDR3 存储控制器、UART、GPIO、摄像头控制器、图像预处理单元与 CNN 加速器；视频通路则独立于 CPU，由摄像头控制器写入 DDR3、显示控制器读出并送 HDMI 输出。整体结构如图 1 所示。

［此处插入：系统总体框图］

系统上电后，FPGA 从外部配置器件加载位流；DDR3 控制器完成校准后释放 SoC 复位，处理器从 0x0 的 Boot ROM 开始执行 UART 固件加载器。上位机通过串口把固件写入 DDR3 并跳转执行，固件随后配置 OV5640、启动视频流、驱动 CNN 推理，并把结果通过串口与 OSD 输出。

2.1.1 视频通路

OV5640 图像传感器以 DVP 接口输出 1280×720 RGB565 数据，经摄像头控制器打包为 256 位突发写入 DDR3 双缓冲（帧 A 起始 0x0400000、帧 B 起始 0x0480000，单帧 1,843,200 字节）。显示侧由独立的帧读取器线性读出，经异步 FIFO 跨到 74.25 MHz 像素时钟域，转为 RGB888 后由 TMDS 编码器送 HDMI 输出 720p60。

该通路的带宽核算如下：相机写入 27.80 MB/s（222.4 Mbps），显示读出 110.59 MB/s（884.7 Mbps），DDR3 合计占用 138.39 MB/s，仅为其峰值 4.26 GB/s 的 3.25%。

2.1.2 AI 加速通路

摄像头帧在 DDR3 中就绪后，CPU 启动预处理单元：把 1280×720 的源帧读出、缩放为 96×96 RGB888（27,648 字节）并写回 DDR3；随后 CNN 加速器把 96×96 RGB 做 3×3 块平均降为 32×32 灰度，再经 4 层卷积（8/16/32 通道）+ 全局平均池化 + 全连接输出推理结果。

推理结果（类别与分数）由 CPU 通过 MMIO 读回，同时其中的"类别"字段直接引出到 OSD 叠加模块，由硬件合成到 HDMI 画面左上角，无需 CPU 参与显示。

2.2 各模块介绍

2.2.1 RISC-V 处理器核心

处理器采用经典五级流水线（取指 IF、译码 ID、执行 EX、访存 MEM、写回 WB），支持 RV32I 全部整数指令，并扩展 Zmmul 乘法子集（MUL/MULH/MULHSU/MULHU）。

乘法单元由一个带符号 33×33 乘法器 IP 实现，通过对操作数做符号扩展，可用同一硬件覆盖有符号与无符号四种乘法指令；结果为多周期输出（约 4 拍），通过独立的 mul_busy/mul_done 握手与流水线衔接，不阻塞其他指令。

为提升取指效率，前端实现了单 outstanding 请求跟踪与指令缓冲，并支持分支响应复用（branch response reuse）：当分支目标恰好等于正在飞行的取指地址时，直接复用该响应而不必重新发起请求，省去一个取指气泡。

处理器内置 13 项 64 位硬件性能计数器，可统计指令数、分支重定向次数、取指命中/缺失、访存停顿等事件，为体系结构优化提供量化依据。

2.2.2 DDR3 存储子系统

DDR3 控制器通过 Pango 的 DDRPHY IP 实现，参考时钟 125 MHz 差分输入，输出 ddrphy_sysclk 作为全系统 core_clk（93.75 MHz）。上电后需约 2~4 秒完成校准，校准完成由板上 C19 指示灯常亮指示。

为解决"每条取指/访存都经过 DDR 单笔事务桥、延迟极高"的瓶颈，在 CPU 侧 DDR 桥内实现了两组行缓冲：

parameter integer INST_LINE_BUFFER_ENABLE = 1,
parameter integer DATA_LINE_BUFFER_ENABLE = 1,

指令/数据行缓冲各自维护一套 tag 与有效位，命中时直接由同步 DRM 返回数据，不再发起 AXI 事务。实测该改动使 CoreMark 从 0.036 CoreMark/MHz 提升到 0.690 CoreMark/MHz，提升 19.1 倍，是本作品性能优化中最关键的一步。

2.2.3 视频采集与显示

摄像头控制器负责 OV5640 的 SCCB 配置、DVP 数据捕获、CRC 校验与 DDR3 写入。为支持"CPU 读帧"与"显示读帧"并发，实现了 A/B 双缓冲：相机交替写入两个缓冲，每次开始写某缓冲时把其序号清零、写完才置为主序号，因此读取方总能选到已完成的帧。

显示侧帧读取器以 16 拍（512 字节）为突发，每帧固定读取 3600 个突发，读满即停、等待下一帧的 vs 起点，从而保证帧边界严格对齐显示器的垂直同步。

异步 FIFO 深度 64×256 位，写侧受 almost_full 反压，读侧每 16 个像素时钟取一个字，两侧速率自动匹配。

2.2.4 INT8 卷积神经网络加速器

加速器为 INT8 定点实现，采用"灰度量化为 32×32 灰度 → 4 层卷积（通道 8/16/32，3×3 卷积核、步长 2）→ 全局平均池化 → 全连接"的结构。激活内存为两个 2 KiB 同步 bank，参数通过 MMIO 逐词写入。

引擎的时序器针对不同任务做了两套实现，二者的特征提取部分相同、仅全连接输出维度不同：

表 3 两套 CNN 配置对比

| 配置 | 全连接输出 | 参数词数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| digits10_int8_v1 | 10 类分数 | 6,222 | 手写数字识别（10 类） |
| geomdet_int8_v1 | 3 类分数 + cx/cy/w/h | 6,123 | 几何物体检测（ball/cube/cylinder + 边界框） |

单次推理耗时 587,027 个时钟周期，即 6.26 ms（93.75 MHz），等效约 160 次/秒；预处理耗时 355,075 个周期，即 3.79 ms。整个推理链路周期抖动小于 0.5%。

2.2.5 硬件 OSD 叠加

OSD 模块插在 RGB888 数据与 TMDS 编码器之间，按像素坐标判断是否落在叠加区域内，查 8×8 字模（放大 8 倍）后替换该像素：笔画为白色，底色为原像素亮度的一半，因此在任何背景上都能清晰辨认。

识别类别直接取自 CNN 引擎的 prediction 输出，经两级寄存器同步到像素时钟域；该设计完全不需要新增 MMIO 地址，也不必修改总线互连结构。

2.2.6 启动与固件加载

系统采用"位流 + 固件"两级加载：FPGA 位流固化在配置器件中，上电后自动加载；应用固件则由 Boot ROM 中的 UART 加载器通过串口写入 DDR3（起始地址 0x4000_0000），校验 CRC 后跳转执行。

固件运行结束时通过一条跳转到 0x0 的指令返回 Loader，使上位机可以直接再次下载固件，无需重新烧写位流；同时 CNN 模型在第二次加载时若校验通过即直接复用，省去 6,222 个参数的重复传输。

2.3 关键问题与解决方案

在开发过程中遇到并解决了若干具有代表性的问题，记录如下。

2.3.1 显示画面的三类缺陷

视频通路刚打通时，画面上出现了三类不同性质的显示缺陷，逐一分析与解决：

画面被切割成多个矩形区域：读侧帧边界自由运行，绕回点落在显示画面的任意位置，造成一条水平接缝，同时绕回时行内相位错位又产生一条垂直接缝。解决方法是把帧读取器的帧边界对齐到显示器的 vs 上升沿。

整幅图像右移形成一条竖线：帧切换时异步 FIFO 中残留约 13 个 256 位字，新帧到来后先被消费掉，导致整幅图水平偏移 16×13≈208 像素。解决方法是在帧起点同时冲刷 FIFO 两端指针。

屏幕左边缘周期性闪烁：帧起点原本取"第一个有效行的 de 上升沿"，此时 FIFO 刚被清空，前若干像素取不到数据而输出黑色，缺失量随 DDR 仲裁延迟变化。解决方法是将帧起点提前到 vs 上升沿，利用约 30 行的垂直消隐期（约 667 μs）预填 FIFO。

2.3.2 相机自动曝光的低频抖动

将画面固定后仍能观察到约 1 Hz 的整体明暗抽动。对录制的画面做逐帧亮度统计与自相关分析，在 0.93 秒（1.07 Hz）处出现明确峰值，峰峰值约 6.5%，确认为 OV5640 自动曝光控制环的极限环。

根因是曝光上限设置过低：原配置上限为 369 行，仅占一帧（VTS=1224 行）的 30%，在照度不足时自动曝光顶到上限，只能依靠自动增益大幅抬升，形成"过冲—回调"的振荡。将曝光上限提升到 960 行（占一帧的 78%）后，自动曝光有充足调节余量，抖动显著减弱。

2.3.3 分支预测（BTB）的尝试与回退

为继续提升 CPU 性能，曾尝试引入 64 项 BTB + 2 位饱和计数器的分支预测器。实现时把预测结果沿"在飞请求 → 指令缓冲 → IF/ID"逐级寄存，并新增了一条 ID 级误预测重定向路径。构建后零时序违例，但上板后处理器无法启动：DDR 校准指示灯正常点亮（该灯由 DDR IP 独立驱动），而 Boot ROM 的加载器对 PING 无任何应答。

分析认为：原设计有意把分支重定向推迟到 EX 级，以切断"ID 比较 → 取指地址 → 总线互连 → DDR 桥"这条跨级组合链；新增的 ID 级重定向会让同一条分支先被 ID 重定向、再被 EX 重定向，而取指路径中存在依赖"在飞请求地址等于分支目标"的响应复用优化，两次重定向会破坏该判断，进而打乱取指流。

由于该问题在硬件上难以定位，且 BTB 的预期收益（约 5%~15%）与布局布线非确定性带来的性能波动（实测约 2.5%）量级接近，最终决定回退该改动，将分支预测列为后续工作，需先在仿真环境中验证通过再上板。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 完成情况

表 4 完成情况表

| 赛题要求 | 完成情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- |
| 在紫光同创 FPGA 上移植并实现 RISC-V CPU 核心 | 自主设计五级流水 RV32I 处理器，在 PG2L200H 上稳定运行于 93.75 MHz | √ |
| 支持基本 RISC-V 指令集 | 支持 RV32I 全部整数指令，并扩展 Zmmul 乘法子集 | √ |
| 实现最小工作系统（基本外设 + 存储器） | 实现 UART、GPIO 外设与完整 DDR3 存储子系统，具备固件加载能力 | √ |
| 设计并实现至少一个自定义外设并与 CPU 集成 | 自主实现摄像头控制器、图像预处理单元、CNN 加速器、OSD 叠加四个自定义外设 | √ |
| 选择并实现一个特定应用场景验证系统功能 | 实现"摄像头采集 → DDR3 缓存 → CNN 推理 → HDMI 显示"完整智能视觉应用 | √ |
| 优化 CPU 实现以提高系统性能 | 引入指令/数据行缓冲，CoreMark 由 0.036 提升至 0.690 CoreMark/MHz（19.1 倍） | √ |
| AI 加速（高阶） | 自研 INT8 CNN 加速器，单次推理 6.26 ms，支持数字识别与几何物体检测两套模型 | √ |
| 硬件 OSD 显示识别结果 | 实现硬件像素级叠加，识别类别直接显示在 HDMI 画面上 | √ |

3.2 实现效果

实时视频通路：摄像头画面稳定显示在 HDMI 显示器上，分辨率 1280×720、刷新率 60 Hz，相机采集速率 15.08 帧/秒，连续 300 帧运行零失败。

硬件 OSD：屏幕左上角稳定显示识别类别数字，白字压暗底色，在不同背景下均清晰可辨。

CoreMark 跑分：700 次迭代 10.814 秒完成，CoreMark/MHz 达 0.690，算法 CRC（crclist/crcmatrix/crcstate）全部与已验证基准一致。

CNN 推理：单次推理 6.26 ms，周期抖动小于 0.5%，与上位机整数参考实现逐值一致。

固件迭代：支持串口加载与软重启回 Loader，单次固件迭代约 20 秒，无需重烧位流。

［此处插入：HDMI 实时画面与 OSD 叠加效果］

［此处插入：CoreMark 跑分串口输出］

3.3 性能参数

3.3.1 FPGA 资源占用情况

表 5 各功能模块资源占用估算

| 模块 | 主要资源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RISC-V 处理器核 | 约 6,000 LUT / 4,000 寄存器 | 五级流水、Zmmul 乘法器、性能计数器 |
| DDR3 存储子系统 | 约 5,000 LUT / 27 DRM | DDRPHY、行缓冲、AXI 桥 |
| 视频采集与显示 | 约 4,500 LUT / 少量 DRM | 摄像头控制器、帧读取器、异步 FIFO、TMDS |
| CNN 加速器 | 约 4,000 LUT / 2 KiB×2 激活内存 | INT8 卷积、池化、全连接 |
| OSD 叠加 | 约 300 LUT | 字模查表与像素合成 |
| 合计 | 20,453 LUT / 19,720 寄存器 / 27.5 DRM | LUT 12.80%、寄存器 6.17% |

3.3.2 CPU 跑分情况

CoreMark 测试完整输出如下：

2K performance run parameters for coremark.
CoreMark Size    : 666
Total ticks      : 1013845279
Total time (secs): 10
Iterations       : 700
Compiler version : GCC15.2.0
Compiler flags   : -Os -march=rv32i -mabi=ilp32; no LTO
seedcrc          : 0xe9f5
[0]crclist       : 0xe714
[0]crcmatrix     : 0x1fd7
[0]crcstate      : 0x8e3a
[0]crcfinal      : 0x65c5
Correct operation validated.

换算：运行时间 = 1,013,845,279 / 93,750,000 = 10.814349643 秒；分数 = 700 / 10.814349643 = 64.728811545 次/秒；归一化 = 64.728811545 / 93.75 = 0.690440656 CoreMark/MHz。

3.3.3 AI 推理性能

表 6 AI 加速器性能参数

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模型类型 | INT8 定点卷积网络 | 4 层卷积 + 全局平均池化 + 全连接 |
| 输入尺寸 | 32×32 灰度 | 由 96×96 RGB 做 3×3 块平均得到 |
| 激活内存 | 2 KiB × 2 bank | 双 bank 交替读写 |
| 单次推理周期 | 587,027 | 抖动 < 0.5% |
| 单次推理耗时 | 6.26 ms | @ 93.75 MHz |
| 等效吞吐 | 约 160 次/秒 | 仅算推理，不含预处理 |
| 预处理耗时 | 355,075 周期 = 3.79 ms | 1280×720 → 96×96 |
| 端到端帧率 | 9.8 ~ 15 帧/秒 | 受限于相机采集速率，非算力瓶颈 |

3.3.4 视频通路性能

表 7 视频通路数据量与带宽

| 项目 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 / 格式 | 1280×720 RGB565 | 16 bit/像素，无压缩 |
| 单帧数据量 | 1,843,200 B（14.75 Mbit） |  |
| 相机采集速率 | 15.08 帧/秒 | 由传感器配置决定 |
| 相机→DDR3 写入 | 27.80 MB/s（222.4 Mbps） |  |
| DDR3→显示读出 | 110.59 MB/s（884.7 Mbps） | 显示端 60 Hz 重复读取 |
| DDR3 总占用 | 138.39 MB/s（1107 Mbps） | 占峰值 4.26 GB/s 的 3.25% |
| HDMI 像素时钟 | 74.25 MHz | 720p60，24 bit RGB888 直通 |

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

分支预测：BTB 分支预测器已实现并完成构建，但因上板后处理器无法启动而回退。后续应在仿真环境中定位并修复"ID 级与 EX 级双重定向"的时序冲突，再重新上板。

提高 AI 输入分辨率：当前 32×32 受限于 2 KiB 的激活内存。若把激活内存扩展到支持 96×96，可直接对整幅图像做检测，小目标识别能力将显著提升。

Cache 容量扩展：目前为行缓冲结构，后续可实现 2 路组相联指令/数据 Cache，并配合 FENCE.I 指令，进一步提升访存性能。

检测结果可视化：CNN 的 geomdet 模型已输出 cx/cy/w/h 四个回归量，只需在 OSD 中增加矩形绘制逻辑，即可在画面上直接框出被识别的物体。

多类别扩展：现有加速器支持通过替换参数与全连接层维度切换任务，可扩展至更多类别或更大规模的分类网络。

4.2 心得体会

（请各队员分别撰写，建议围绕以下方面展开：体系结构设计中"性能数字驱动决策"的体会、硬件调试与仿真验证分工的经验、跨时钟域与显示时序问题的排查过程、以及团队协作的感受。）

第五部分 参考文献

[1] 马颖颖. 基于 RISC-V 架构的 SoC 设计与实现[D]. 福州大学, 2022.

[2] 李孟晗. 面向物联网应用的 RISC-V 架构 SoC 设计与实现[D]. 哈尔滨工业大学, 2023.

[3] 周强. 基于 RISC-V 指令集架构的微控制器的设计与实现[D]. 电子科技大学, 2020.

[4] 李维然. 基于 RISC-V 架构 SMP 处理器的多核 RTOS 优化研究与实现[D]. 北京邮电大学, 2023.

[5] 常龙鑫, 虞致国, 钟啸宇, 等. 面向 RISC-V 处理器的高速浮点单元设计[J]. 电子器件, 2022, 45(06): 1289-1295.

[6] 李青青. 基于 RISC-V 多核处理器的 Cache 及其一致性协议研究[D]. 江南大学, 2021.

[7] Waterman A, Asanović K. The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged ISA. RISC-V Foundation, 2019.

[8] CoreMark: An Industry Standard Benchmark for Embedded Processors. EEMBC, 2009.

[9] Pango Design Suite 2022.2 用户指南. 紫光同创, 2022.

[10] OV5640 CMOS Image Sensor Datasheet. OmniVision Technologies, 2015.

第六部分 附录

附录 A 关键源文件清单

表 8 关键源文件

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| myriscv/mycpu_sync.v | RISC-V 五级流水处理器核（含 Zmmul 乘法的多周期握手） |
| myriscv/dual_sram_to_pango_ddr_bridge.v | CPU 侧 DDR3 桥（含指令/数据行缓冲） |
| myriscv/camera_mmio.v | 摄像头控制器（SCCB 配置、DVP 捕获、A/B 双缓冲写 DDR3） |
| myriscv/ov5640_config_rom.v | OV5640 寄存器配置表（含曝光/增益调参） |
| myriscv/preprocess_mmio.v | 图像预处理（1280×720 → 96×96） |
| myriscv/cnn_digits_engine.v | INT8 CNN 推理引擎 |
| myriscv/cnn_mmio.v | CNN 加速器 MMIO 接口 |
| myriscv/cnn_rgb96_gray32.v | 96×96 RGB → 32×32 灰度转换 |
| myriscv/video/display_frame_reader.v | 显示帧读取器（突发读 DDR3、帧边界对齐 vs） |
| myriscv/video/async_fifo_256.v | 256 位异步 FIFO（跨时钟域） |
| myriscv/video/hdmi_frame_out.v | HDMI 时序生成与像素串行化 |
| myriscv/video/osd_overlay.v | 硬件 OSD 叠加（字模查表与像素合成） |
| myriscv/soc_ddr3_top.v | SoC 顶层（总线互连与外设集成） |
| myriscv/board_top.v | 板级顶层（时钟、复位、引脚） |
| tools/coremark_score/run.py | CoreMark 跑分工具 |
| tools/cnn_digits_stream/run.py | 视觉通路与 CNN 流式运行工具 |

附录 B 复现步骤

# 1) 烧写位流（每次上电必须重新烧写，FPGA 为 SRAM 工艺）
#    generate_bitstream/board_top.sbit

# 2) 跑 CoreMark 跑分（700 次迭代，约 13 秒）
python -X utf8 tools/coremark_score/run.py --port COM7 --app performance_700

# 3) 跑视觉通路 + CNN 流式推理
python -X utf8 tools/cnn_digits_stream/run.py --port COM7 --frames 0 \
    --log-dir sim/cnn/stream_demo